附件5

易制爆危险化学品名录（2011年版）

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 主要的燃爆 | CAS号 | 联合国危险货物编号 | 常见用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 危险性分类 |  |  |  |
| 1 高氯酸、高氯酸盐及氯酸盐 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高氯酸[含酸50%-72%] | PERCHLORIC ACID | 氧化性液体 ，类别1 | 7601-90-3 | 1873 | 用作分析试剂、氧化剂，用于高氯酸盐制备，也用于电镀、人造金钢石提纯和医药等。 |
| 1.2 | 氯酸钾 | POTASSIUM CHLORATE | 氧化性固体 ，类别1 | 3811-04-9 | 1485 | 用于火柴、烟花、炸药的制造，以及合成印染、医药，也用作分析试剂。 |
| 1.3 | 氯酸钠 | SODIUM CHLORATE | 氧化性固体 ，类别1 | 7775-9-9 | 1495 | 用作氧化剂，及制氯酸盐、除草剂、医药品等，也用于冶金矿石处理。 |
| 1.4 | 高氯酸钾 | POTASSIUM PERCHLORATE | 氧化性固体 ，类别1 | 7778-74-7 | 1489 | 用作分析试剂、氧化剂、固体火箭燃料，也用于烟火及照明。 |
| 1.5 | 高氯酸锂 | LITHIUM PERCHLORATE | 氧化性固体 ，类别1 | 7791-3-9 |  | 用作固体火箭燃料。 |
| 1.6 | 高氯酸铵 | AMMONIUM PERCHLORATE | 爆炸物，1.1项 | 7790-98-9 | 1442 | 用于制造炸药、烟火，并用作分析试剂、氧化剂。 |
|  |  |  | 氧化性固体，类别1 |  |  |  |
| 1.7 | 高氯酸钠 | SODIUM PERCHLORATE | 氧化性固体 ，类别1 | 7601-89-0 | 1502 | 制造炸药，用作分析试剂、氧化剂等。 |
| 2 硝酸及硝酸盐类 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 硝酸[含硝酸≥70%] | NITRIC ACID | 金属腐蚀物，类别1 | 7697-37-2 | 2031 | 用途极广。主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。 |
|  |  |  | 氧化性液体，类别1 |  |  |  |
| 2.2 | 硝酸钾 | POTASSIUM NITRATE | 氧化性固体,类别3 | 7757-79-1 | 1486 | 用于制造烟火、火药、火柴、医药，化肥以及玻璃工业。 |
| 2.3 | 硝酸钡 | BARIUM NITRATE | 氧化性固体，类别2 | 10022-31-8 | 1446 | 用于烟火、搪瓷、杀虫剂、制造钡盐等。 |
| 2.4 | 硝酸锶 | STRONTIUM NITRATE | 氧化性固体，类别3 | 10042-76-9 | 1507 | 用于红色火焰、信号灯、信号弹、玻璃工业、医药及分析等。 |
| 2.5 | 硝酸钠 | SODIUM NITRATE | 氧化性固体,类别3 | 7631-99-4 | 1498 | 用于搪瓷、玻璃业、染料业、医药，农业上用作肥料。 |
| 2.6 | 硝酸银 | SILVER NITRATE | 氧化性固体,类别2 | 7761-88-8 | 1493 | 用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发等，也用于电子工业。 |
| 2.7 | 硝酸铅 | LEAD NITRATE | 氧化性固体，类别2 | 10099-74-8 | 1469 | 用于铅盐、媒染剂、烟花等的制造。 |
| 2.8 | 硝酸镍 | NICKEL NITRATE | 氧化性固体，类别2 | 14216-75-2 | 2725 | 用于镀镍及制造镍催化剂。 |
| 2.9 | 硝酸镁 | MAGNESIUM NITRATE | 氧化性固体，类别3 | 10377-60-3 | 1474 | 主要用于制造烟花，也用作化学试剂。 |
| 2.1 | 硝酸钙 | CALCIUM NITRATE | 氧化性固体，类别3 | 10124-37-5 | 1454 | 用于制造烟火、炸药、火柴、肥料等。 |
| 2.11 | 硝酸锌 | ZINC NITRATE | 氧化性固体，类别2 | 7779-88-6 | 1514 | 用于制造烟火、炸药、火柴、肥料等。 |
| 2.12 | 硝酸铯 | CAESIUM NITRATE | 氧化性固体，类别3 | 7789-18-6 | 1451 | 用于酸化催化剂、乳胶凝结剂、树脂加工催化剂、印染媒染剂、机器零件镀锌、配制钢铁磷化剂及化学试剂等。 |
| 3 硝基类化合物 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 硝基甲烷 | NITROMETHANE | 易燃液体，类别3 | 75-52-5 | 1261 | 用作溶剂和汽油添加剂。 |
| 3.2 | 硝基乙烷 | NITROETHANE | 易燃液体，类别3 | 79-24-3 | 2842 | 用于有机合成, 用作硝化纤维素及其他树脂、蜡、脂肪、染料等的溶剂。 |
| 3.3 | 硝化纤维素 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)＜25%] | NITROCELLULOSE,DRY OR WETTED WITH WATER(OR ALCOHOL) | 爆炸物，1.1项 | 9004-70-0 | 340 | 用于生产赛璐珞、影片、漆片、炸药、涂料等。 |
| 3.3.2 | 硝化纤维素[含增塑剂＜18%] | NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE | 爆炸物，1.1项 | 9004-70-0 | 341 |  |
| 3.3.3 | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] | NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL | 爆炸物，1.3项 | 9004-70-0 | 342 |  |
| 3.3.4 | 硝化纤维素[含水≥25%] | NITROCELLULOSE WITH WATER | 易燃固体，类别1 |  | 2555 |  |
| 3.3.5 | 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%] | NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL,NOT MORETHAN 12.6% NITROGEN | 易燃固体，类别1 |  | 2556 |  |
| 3.3.6 | 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含增塑剂≥18%] | NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE, NOT MORETHAN 12.6% NITROGEN | 易燃固体，类别1 |  | 2557 |  |
| 3.4 | 硝基萘类化合物 | NITRONAPHTHALENES |  |  |  | 用于染料、有机合成中间体，石油工业中用以去除荧光，制造混合炸药，用作检定钛和铊的分析试剂，炸药。 |
| 3.5 | 硝基苯类化合物 | NITROBENZENES |  |  |  | 用于有机合成及用作染料中间体，制造猛性炸药。 |
| 3.6 | 硝基苯酚（邻、间、对）类化合物 | NITROPHENOLS(O-,M-,P-) |  |  |  | 用于制造炸药、染料、药品，染料工业和有机合成，也用作木材防腐和酸碱指示剂等。 |
| 3.7 | 硝基苯胺类化合物 | NITROANILINES |  |  |  | 用于制造弹药，用作偶氮染料中间体，腐蚀抑制剂，分析试剂，用作染料及抗氧剂的中间体，腐蚀抑制剂，分析试剂。。 |
| 3.8 | 2，4-二硝基甲苯 | 2，4-DINITROTOLUENE |  | 121-14-2 | 2038 | 用于制造染料中间体、炸药。 |
|  | 2，6-二硝基甲苯 | 2，6-DINITROTOLUENE |  | 606-20-2 | 1600 | 用作有机合成原料。 |
| 3.9 | 二硝基(苯)酚[干的或含水＜15%] | DINITROPHENOL | 爆炸物，1.1项 | 25550-58-7 | 76 | 用于有机合成、染料、炸药等。 |
| 3.1 | 二硝基(苯)酚碱金属盐[干的或含水＜15%] | DINITROPHENOLATES | 爆炸物，1.3项 |  | 77 | 用作染料中间体、杀虫剂、除莠剂。 |
| 3.11 | 二硝基间苯二酚[干的或含水＜15%] | DINITRORESSORCINOL | 爆炸物 1.1项 | 519-44-8 | 78 | 用于制造引爆剂, 染料和分析试剂。 |
| 4 过氧化物与超氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 过氧化氢溶液 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 过氧化氢溶液[含量≥70%] | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | 氧化性液体，类别1 | 7722-84-1 | 2015 | 用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。 |
| 4.1.2 | 过氧化氢溶液[70%﹥含量≥50%] | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | 氧化性液体，类别2 | 7722-84-1 | 2014 |  |
| 4.1.3 | 过氧化氢溶液[50%﹥含量≥27.5%] | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | 氧化性液体，类别3 | 7722-84-1 | 2014 |  |
| 4.2 | 过氧乙酸 | PEROXYACETIC ACID | 易燃液体，类别3 有机过氧化物D型 | 79-21-0 |  | 用于漂白、催化剂、氧化剂及环氧化作用, 也用作消毒剂。 |
| 4.3 | 过氧化钾 | POTASSIUM PEROXIDE | 氧化性固体 ，类别1 | 17014-71-0 | 1491 | 用作氧化剂、漂白剂、氧发生剂。 |
| 4.4 | 过氧化钠 | SODIUM PEROXIDE | 氧化性固体 ，类别1 | 1313-60-6 | 1504 | 用于医药、印染、漂白及用作分析试剂等。 |
| 4.5 | 过氧化锂 | LITHIUM PEROXIDE | 氧化性固体，类别2 | 12031-80-0 | 1472 | 用作氧化剂，制造热电偶、含氧化碲光学玻璃的原料，用于合成有机过氧化锂，也用于制造发泡剂。 |
| 4.6 | 过氧化钙 | CALCIUM PEROXIDE | 氧化性固体，类别2 | 1305-79-9 | 1457 | 用作种子消毒剂，药物制造，油脂漂白及用作高温氧化剂。 |
| 4.7 | 过氧化镁 | MAGNESIUM PEROXIDE | 氧化性固体，类别2 | 1335-26-8 | 1476 | 用于制造胃药，也可作氧化剂和漂白剂。 |
| 4.8 | 过氧化锌 | ZINC PEROXIDE | 氧化性固体，类别2 | 1314-22-3 | 1516 | 用于制造化妆品、药品、硫化促进剂、防腐剂、收敛剂等。 |
| 4.9 | 过氧化钡 | BARIUM PEROXIDE | 氧化性固体，类别2 | 1304-29-6 | 1449 | 用于钡盐或过氧化氢的制备，用作氧化剂、漂白剂、媒染剂、消毒剂等。 |
| 4.1 | 过氧化锶 | STRONTIUM PEROXIDE | 氧化性固体，类别2 | 1314-18-7 | 1509 | 用作漂白剂、分析试剂等, 并用于有机合成。 |
| 4.11 | 过氧化氢尿素 | UREA HYDROGEN PEROXIDE | 氧化性固体，类别3 | 124-43-6 | 1511 | 用作漂白剂、杀菌剂，也用于制药、化妆品等。 |
| 4.12 | 过氧化二异丙苯[工业纯] | DICUMYL PEROXIDE | 有机过氧化物F型 | 80-43-3 | 3109 | 用作引发剂、氧化剂 |
|  |  |  |  |  | 液态 |  |
|  |  |  |  |  | 3110 |  |
|  |  |  |  |  | 固态 |  |
| 4.13 | 超氧化钾 | POTASSIUM SUPEROXIDE | 氧化性固体，类别1 | 12030-88-5 | 2466 | 能吸收二氧化碳放出氧气，用于制造氧气源呼吸面罩，航天器、潜艇等密闭系统氧气再生剂。 |
| 4.14 | 超氧化钠 | SODIUM SUPEROXIDE | 氧化性固体，类别1 | 12034-12-7 | 2547 | 能吸收二氧化碳放出氧气，用于制造氧气源呼吸面罩，航天器、潜艇等密闭系统氧气再生剂。 |
| 5燃料还原剂类 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 环六亚甲基四胺[乌洛托品] | HEXAMETHYLENETETRAMINE | 易燃固体，类别3 | 100-97-0 | 1328 | 用作纺织品的防缩整理剂、亚氯酸钠漂白活化剂、防水剂CR的缓冲剂等。 |
| 5.2 | 甲胺[无水] | METHYLAMINE | 易燃气体，类别1 | 74-89-5 | 1061 | 用于橡胶硫化促进剂、染料、医药、杀虫剂、表面活性剂的合成等。 |
| 5.3 | 乙二胺 | ETHYLENE DIAMINE | 易燃液体，类别3 | 107-15-3 | 1604 | 用于有机合成和农药、活性染料、医药、环氧树脂固化剂等的制取。 |
| 5.4 | 硫磺 | SULPHUR | 易燃固体，类别2 | 7704-34-9 | 1350 | 用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等。 |
| 5.5 | 铝粉[未涂层的] | ALUMINIUM POWDER UNCOATED | 遇水放出易燃气体的物质，类别3 | 7429-90-5 | 1396 | 用作颜料、油漆、烟花等，也用于冶金工业。 |
| 5.6 | 金属锂 | LITHIUM | 遇水放出易燃气体的物质，类别1 | 7439-93-2 | 1415 | 用作还原剂与氢化剂、合金硬化剂、铜和铜合金中脱氧剂，也用于有机合成。 |
| 5.7 | 金属钠 | SODIUM | 遇水放出易燃气体的物质 ，类别1 | 7440-23-5 | 1428 | 用于制造氰化钠、过氧化钠和多种化学药物或作还原剂。 |
| 5.8 | 金属钾 | POTASSIUM | 遇水放出易燃气体的物质，类别1 | 7440-9-7 | 2257 | 用于制过氧化钾、合金的热交换剂，也用作试剂。 |
| 5.9 | 金属锆粉[干燥的] | ZIRCONIUM POWDER，DRY | 1．发火的：自燃固体，类别1； | 7440-67-7 | 2008 | 用于核工业及耐腐蚀合金、闪光灯、烟花等的制造, 也用作冶金脱氧剂、化学试剂等。 |
|  |  |  | 遇水放出易燃气体的物质，类别1 |  |  |  |
|  |  |  | 2．非发火的：自热物质，类别1 |  |  |  |
| 5.1 | 锑粉 | ANTIMONY POWDER |  | 7440-36-0 | 2871 | 主要用于制造合金，也用于印刷和颜料行业。 |
| 5.11 | 镁粉（发火的） | MAGNESIUM POWDER (PYROPHORIC) | 自燃固体，类别1；遇水放出易燃气体的物质，类别1； | 7439-95-4 |  | 用作还原剂，制闪光粉、铅合金，冶金中作去硫剂，此外用于有机合成、照明剂等。 |
| 5.12 | 镁合金粉 | MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 遇水放出易燃气体的物质，类别1 |  |  | 用于航空、航天、汽车、计算机和通讯领域中高强度、轻量化材料的的制造。 |
| 5.13 | 锌粉或锌尘（发火的） | ZINC POWDER or ZINC DUST (PYROPHORIC) | 自燃固体，类别1；遇水放出易燃气体的物质，类别1 | 7440-66-6 | 1436 | 用作催化剂、还原剂和用于有机合成，也用于制备有色金属合金。 |
| 5.14 | 硅铝粉 | ALUMINIUM SILICON POWDER | 遇水放出易燃气体的物质，类别3 |  | 1398 | 用于制造环保水性耐高温涂料、油墨、塑料、陶瓷釉面、橡胶、印染、水处理和造纸的添加剂。 |
| 5.15 | 硼氢化钠 | SODIUM BOROHYDRIDE | 遇水放出易燃气体的物质，类别1 | 16940-66-2 | 1426 | 用于制造其他硼氢盐、还原剂、木材纸浆漂白、塑料发泡剂等。 |
| 5.16 | 硼氢化锂 | LITHIUM BOROHYDRIDE | 遇水放出易燃气体的物质，类别1 | 16949-15-8 | 1413 | 用于制造其他硼氢盐。 |
| 5.17 | 硼氢化钾 | POTASSIUM BOROHYDRIDE | 遇水放出易燃气体的物质，类别1 | 13762-51-1 | 1870 | 用于醛、酮、酰氯化物的还原剂，以及用于制氢和其他硼氢盐。 |
| 6其他 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 苦氨酸钠[含水≥20%] | SODIUM PICRAMATE | 易燃固体，类别1 | 831-52-7 | 1349 | 用于制造偶氮染料。 |
| 6.2 | 高锰酸钠 | SODIUM PERMANGANATE | 氧化性固体，类别2 | 10101-50-5 | 1503 | 紫红色晶体或粉末，用作氧化剂、杀菌剂、解毒剂。 |
| 6.3 | 高锰酸钾 | POTASSIUM PERMANGANATE | 氧化性固体，类别2 | 7722-64-7 | 1490 | 用于有机合成、油脂工业、氧化、医药、消毒等。 |

注: 1.“主要的燃爆危险性分类”栏列出的化学品分类，是根据《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范（GB20576～20591）》等国家标准，对某种化学品燃烧爆炸危险性进行的分类，每一类由一个或多个类别组成。如，“氧化性液体”类，按照氧化性大小分为类别1、类别2、类别3三个类别。

2. CAS是Chemical Abstract Service的缩写。CAS号是美国化学文摘社对化学物质登录的检索服务号。该号是检索化学物质有关信息资料最常用的编号。